ZAŁ. NR 7.3
	[image: image1.jpg]PRACOVNAGD) cEoLoGICZNA



s.c. Joanna i Robert Łukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7

67-200 Głogów

Tel./fax. 076 833-36-95

pracownia.geologiczna.sc@neostrada.pl
	Legenda do przekrojów
TEMAT: Głogów ul. Folwarczna – Osiedle budynków mieszkalnych
                                                                                       

	OBJAŚNIENIA

GEOLOGICZNE
	PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                  wg. PN-81/B-03020

WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA      X(N) 

WSPÓŁCZYNNIK MATERIAŁOWY          (M                                   

WARTOŚĆ OBLICZENIOWA                      X/r/                                                               *wartość wg badań laboratoryjnych
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	Profil stratygraficzno-litologiczny
	Opis

litologiczno-genetyczno-stratygraficzny
	Numer warstwy

Geotechnicznej
	Symbol

gruntu

wg. PN-86/B-02480
	Symbol geologicznej

konsolidacji gruntu
	Stopień 

zagęszczenia
	Stopień

plastyczności
	Wilgotność

naturalna
	Gęstość

objętościowa
	Spójność
	Kąt tarcia

wew.
	Edometryczny

moduł ściśliwości pierwotnej
	Edometryczny moduł ściśliwości wtórnej
	Moduł odkształcenia pierwotnego
	Moduł odkształcenia wtórnego

	
	
	
	
	
	ID
	IL
	Wn
	(
	Cu
	Φu
	M0
	M
	E0
	E

	
	
	
	
	
	%
	tm-3
	kPa
	º
	KPa
	kPa
	kPa
	kPa

	
	Gliny pylaste i piaszczyste
	
	G(z, Gp, G(

	
	
	*0,07
	*21,08
	2,00
	24,10
	16,88
	40110
	
	28077
	

	glQp
	lodowcowo-zastoiskowe
	IVa
	
	C
	
	1,1
	1,1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – plejstocen
	
	
	
	
	0,08
	23,19
	1,80
	21,69
	15,19
	36099
	
	25269
	

	
	Gliny pylaste
	
	G(, G(z// (
G(//Gp
	
	
	0,20
	20,0
	2,10
	16,96
	14,80
	29401
	
	20580
	

	glQp
	lodowcowo-zastoiskowe
	IVb
	
	C
	
	1,1
	1,1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – plejstocen
	
	
	
	
	0,22
	22,0
	1,89
	15,26
	13,32
	26461
	
	18522
	

	
	
	
	I, G(z/I
	
	
	*0,04
	*26,44
	2,00
	57,68
	12,47
	35490
	
	20052
	

	liTr
	Iły limniczne
	V
	
	D
	
	1,1
	1,1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	
	0,9
	

	
	Neogen – miocen
	
	
	
	
	0,05
	29,08
	1,80
	51,91
	11,22
	31941
	
	18047
	


Opracował: Robert Łukasiewicz
